CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

01 septembrie  2020

Proba scrisă la INDUSTRIA ALIMENTARA

– maistrii instructori necalificaţi–

Varianta 1

BAREM DE EVALUARE

Varianta 1

- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate în barem.

- Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile precizate în barem.

- Din oficiu se acorda 10 puncte

SUBIECTUL I. 									        (30 puncte)

1.   15p punct

a. 4x2p= 8p

1- jgheab

2- melc

3- ax ( arbore )

5- transmisie  (roată de curea )

Pentru fiecare raspuns corect si complet, se acorda cate 2p. Pentru raspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0p.

b. 4p

Are  rol de transport  pe orizontală sau pe un plan ușor înclinat, precum şi  de amestecare.

Pentru raspuns corect si complet, se acorda 4p. Pentru raspuns incomplet, se acorda 2p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

c. 3p

Se utilizeaza pentru transportul produselor solide granulare, pulverulentr, bucăți mici sau produse păstroase: pastă de carne, aluaturi de pâine, creme, lichide foarte vâscoase.

Pentru raspuns corect si complet, se acorda 3p. Pentru raspuns partial corect sau complet se

acorda 2p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

2 – 15 puncte

a. 4x 2p= 8p

1- recipient cilindric

2- conductă de alimentare a amestecului eterogen

3- conductă de evacuare a filtratului

4- sită

Pentru fiecare raspuns corect si complet, se acorda cate 2p;.Pentru raspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0p.

b. 3p

reperul 5 este Gura de evacuare a precipitatului,asigură continuitatea operaţiei.

Pentru raspuns corect si complet, se acorda 3 p. Pentru raspuns partial corect sau complet de

acorda 1p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

c. 4p

Se utilizeaza in industria berii pentru filtrarea mustului

Pentru raspuns corect si complet, se acorda 4p. Pentru raspuns partial corect sau complet se

acorda 2p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

SUBIECTUL II. 									        (30 puncte)

a. 10p

Pasteurizare-  operaţie bazată pe transfer de căldură , realizat la temperaturi sub 100۫ c prin care se distrug formele vegetative ale microflorei .După durata procesului se clasifică în pasteurizare  de lungă durată, de durată medie, şi instantanee.Se foloseşte pentru  pasteurizarea laptelui, berii, vinului şi a  unor sucuri de legume şi fructe pentu produse în vrac sau ambalate.

b.10p

Sterilizare- operaţie bazată pe transfer de căldură, realizat la temperaturi de peste 100۫ C, are  ca scop distrugerea formelor  vegetative  şi sporulate ale microorganismelor.Se pot folosi atat produselor in vrac cat şi celor ambalate, asigură conservabilitate de durată a produselor avand avantajele şi dezavantajele respective.Are aplicaţie  în industria laptelui, industria conservelor.

c.10p

Factorii sunt:

Gradul iniţial de infestare a materiei prime, natura şi compoziţia produsului, reacţia mediului după valoarea Ph- lui, timpul şi temperatura aplicată, starea microorganismelor, rezistenţa microorganismelor, tipul microorganismelor.

SUBIECTUL III. 									        (30 puncte)

definirea conceptelor:

metoda didactica

5 p

•

mijloace de învatamânt

5 p

•

forme de organizare a activitatii didactice

5 p

-

trei aplicatii/exemple de combinare eficienta a metodelor, mijloacelor si formelor de

organizare a activitatii didactice la disciplina de concurs 3x5p- 15p