# OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

## Faza naţională – 09.04.2015

Proba practică-varianta 2

Profil: Tehnic

Domeniul: Industrie textilă şi pielărie

Clasa: a XII –a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I								          TOTAL: 30 puncte

Aveţi la dispoziţie două mostre de tricot. Pentru fiecare mostră, răspundeţi următoarelor cerinţe:

- identificaţi structura de tricot;

- reprezentaţi tricotul identificat pentru 7 şiruri şi 3 rânduri, prin secţiunea rândurilor de ochiuri şi prin semne convenţionale.

Subiectul II								       TOTAL: 30 puncte

Analizaţi cele trei mostre care reprezintă variante de cusături. Într-un tabel de forma celui de mai jos, desenat pe foaia de concurs, precizaţi următoarele:

- denumirea  fiecărei variante de cusătură;

- două utilizări ale fiecărei  variante de cusături.

| Mostra | Denumirea variantei de cusătură | Utilizări |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Subiectul III								         TOTAL:  30 puncte

Urmărind schiţa tiparului din figura ataşată, rezolvaţi următoarele cerinţe:

- identificaţi produsul şi detaliul al cărui tipar este prezentat în figură;

- construiţi tiparul la scara 1:5, folosind dimensiunile şi relaţiile de calcul de mai jos;

- denumiţi, pe tiparul construit, liniile de contur.

1. Dimensiuni necesare proiectării tiparului:

IC = 168 cm;

Pb = 48 cm;

Ad = 1 cm.

1. Calculul dimensiunilor de bază.

LS = IC10 + 2÷3 = 16810+ 2,2 = 19 cm;

Pt = Pb – 12 = 48 – 12 = 36 cm;

Ps = Pb + 5 = 48 +5 = 53 cm.

2. Trasarea liniilor de bază

AL = Lpr = N · Z ± K = 4 · 16810 ± K = 60 cm;

AS = LS + 2 = 19 + 2 = 21 cm;

SS2  = (Ps + Ad )/2 – 1,5 = 542– 1,5 = 25,5 cm.

3. Trasarea liniilor de contur.

D = (Ps + Ad ) – Pt = 54 – 36 = 18 cm;

A2A3 = 1 cm;

A3A5 = 3,5 cm;

AP = Pt4 = 364= 9 cm;

PP1 = PA42=132= 6,5 cm;

PP2 = P1P3 = Ps4 = 534 = 13,25 cm;

Pa = Pa1 = P1a2 = P1a3 = r14=64 = 1,5 cm;

L2L3 = 3 cm;

A5L3 = AL.