# OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”

## Etapa naţională – 7.IV.2015

Proba scrisă

Profil: Tehnic

Domeniul: Industrie textilă și pielărie

Clasa: a XII-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. 								             TOTAL: 20 puncte

I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

10 puncte

1. Buzunarele sunt repere:

  - auxiliare;

  - principale;

  - secundare;

  - estetice.

- La formarea cusăturii Uberdeck participă:

- două apucătoare de mărimi diferite și un ac;

- trei fire de ață;

- două apucătoare și două ace;

- un apucător și un ac.

- Obținerea unui luciu accentuat, a unui tușeu plin și moale, creșterea rezistenței și îmbunătățirea posibilităților de vopsire se obțin în urma operației de:

  - carbonizare;

  - albire;

  - mercerizare;

  - curățire alcalină.

- După materia primă, tricoturile sunt:

  - tricoturi pentru lenjerie;

  - tricoturi metraj;

  - tricoturi patent;

  - tricoturi din lână.

- Dimensiunea principală de lungime este:

  - lungimea șoldului;

  - lungimea produsului;

  - perimetrul bustului;

  - înălțimea corpului.

I.2. Transcrieţi pe foaia de concurs, numărul corespunzător fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul lui, litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.   								     5 puncte

    - Reperele secundare sunt acele componente ale îmbrăcămintei care nu pot lipsi din structura fizică a unui produs.

    - Tricotul glat este un tricot din urzeală.

    - Carbonizarea este operația de tratare a materialelor din lână cu acizi minerali în scopul îndepărtării aderențelor vegetale.

    - Cusătura ștafir este o cusătură ascunsă care se utilizează pentru realizarea tivurilor produselor de îmbrăcăminte.

    - Capul mânecii chimono are formă liniară și se îngustează spre baza gâtului.

I.3.  În coloana A din  tabelul de mai jos sunt indicate dimensiunile de bază necesare construirii tiparelor, iar în coloana B relațiile de calcul ale acestora. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.				  					     5 puncte

| Dimensiuni de bază | Relații de calcul |
| --- | --- |
| 1. Lungimea taliei | a. prin măsurare |
| 2. Lățimea spatelui | b. Pb + k |
| 3. Perimetrul taliei | c. IC/10 + k |
| 4. Perimetrul gâtului | d. Pb/3 + k |
| - Perimetrul șoldului | - Pb - k |
|  | f. IC/4 ± k |

Subiectul. II. 							             	TOTAL: 30 puncte

II.1. Răspundeți în scris următoarelor cerințe:		            		   10 puncte

- Definiți pasul cusăturii tighel simplu.

- Enumerați criteriile de clasificare a  tricoturilor din bătătură.

- Precizați care sunt tehnologiile (procedeele) de imprimare a materialelor textile.

II.2. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere.

10 puncte

- Elementul de bază al structurii tricotului este......(1).... .

- Buzunarul cu cută face parte din categoria buzunarelor ......(2)....... .

- Tivul bordat diferă de cel festonat prin bordajul aplicat în locul .........(3)..... .

- La maşina simplă de cusut apucătorul îndeplineşte funcţia de a prinde ……(4)…… formată de către ac şi de a o împleti cu firul de la .........(5)..... .

- Liniile de .............(6)..........delimitează suprafața tiparelor.

- Reglarea parametrilor utilajelor de călcat se realizează în funcție de natura materiilor ........(7)......și de tipul........(8)....... de călcare.

- Dimensiunile .......(9).....servesc la calculul.......(10)...... de bază.

II.3. În imaginea de mai jos este reprezentat un organ de lucru al unei maşini de cusut.   Să se precizeze următoarele:						            10 puncte

- denumirea organului de lucru identificat;

- maşina de cusut căreia îi aparţine;

- mişcarea pe care o execută în timpul coaserii;

- rolul organului de lucru în formarea cusăturii.

Subiectul III 								                        40 puncte

III.1. Tricoturile sunt materii prime folosite la confecționarea produselor vestimentare.

9 puncte

Desenați pe foaia de concurs un tabel având forma de mai jos și răspundeți următoarelor cerințe:

- tipurile de legături de bază pentru tricoturile simple (de bătătură);

- aspectul feței și spatelui pentru fiecare tip de tricot simplu (de bătătură) cu legătură de bază pe care l-ați indicat.

| Tip de legătură tricot simplu | Aspect |  |
| --- | --- | --- |
|  | Față tricot | Spate tricot |

III.2. Identificaţi cusătura din imaginea de mai jos şi precizaţi:                           11 puncte

- denumirea cusăturii;

- utilajul pe care se realizează;

- pentru fiecare din firele care formează cusătura, precizați organul de lucru la care este înfilat;

- numiți două utilizări pentru această cusătură.

III.3. Fiecare produs confecţionat este alcătuit din repere prelucrate şi asamblate între ele prin cusături. 	                                                                                                20 puncte

1. Identificaţi produsul de îmbrăcăminte din figura de mai jos.

2. Specificaţi categoria de produse din care face parte (din punct de vedere al sprijinului pe corp).

3. Identificaţi detaliile (reperele) componente.

4. Precizaţi liniile de asamblare pentru produsul din figura alăturată.