# OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ ,,TEHNOLOGII"

## Etapa  naţională – 07.04.2015

Proba scrisă

Profil: Tehnic

Domeniul: Industrie textilă şi pielărie

Clasa a XI –a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul  I 									TOTAL: 20 puncte

I.1. Pentru fiecare dintre enunţurile următoare, notaţi pe foaia de concurs cifra cerinţei şi litera asociată răspunsului corect.						10 puncte

- Pentru desenarea simetricelor obiectelor selectate în raport cu o dreaptă se foloseşte comanda:

- Array

- Mirror

- Scale

- Stretch

- Firele de lână se folosesc pentru:

- Articole medicale

- Broderie

- Lenjerie

- Tricotaje

- Tricoturile simple cu legături de bază sunt:

- Glat, patent şi atlaz

- Glat, patent şi lincs

- Patent, glat şi lănţişor

- Patent, lincs şi ajur

- Legătura fundamentală care are Ru=Rb ≥3 se numeşte:

- Atlaz

- Diagonal

- Panama

- Pânză

| 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |

- Legătura reprezentată în figura alăturată se numeşte:

- Diagonal ascuţit

- Panama

- Rips de bătătură

- Rips de urzeală

- Firele formate din mai multe fire multiple alăturate prin două răsuciri succesive sunt:

- Fire cablate

- Fire de efect

- Fire filamentare

- Fire multiple obişnuite

- Forţa maximă de tracţiune aplicată axial care produce ruperea firului este:

- Alungirea la rupere

- Lungimea de rupere

- Rezistenţa la rupere

- Sarcina de rupere

- Conjunctivitele şi cheratitele sunt provocate de:

- Praf

- Temperatură

- Ventilaţie

- Zgomot

- Volantul maşinii este o zonă periculoasă la:

- Fierul de călcat

- Maşina mobilă de croit

- Maşina simplă de cusut

- Presa de călcat cu abur

10. Comenzile ERASE, UNDO si REDO sunt folosite la :

- Corectarea greşelilor

- Editarea desenelor

- Evidenţierea greşelilor

- Salvarea desenelor

I.2. Scrieţi pe foaia de concurs, cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevărat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.									6 puncte

- Prin comanda EXPLODE se realizează teşirea unui contur sau a unui colţ.

- Instruirea introductiv generală în domeniul protecţiei muncii se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe bază de teste.

- Ochiul de tricot simplu are în componenţă bucla de ac, bucla de platină şi flancuri.

- Torsiunea nu are influenţă asupra rezistenţei firelor.

- Incălţămintea trebuie să asigure comoditatea adecvată a piciorului.

- Tricotul patent  2:2 are acelaşi aspect pe faţă şi dos.

I.3. În coloana A sunt prezentate legaturi derivate ale ţesăturilor, iar în coloana B modul de obţinere al acestora. Scrieţi pe foaia de concurs corespondenţa între elementele notate de la 1 la 4 din coloana A şi litera corespunzătoare obţinerii din coloana B.		4 puncte

| - Legături derivate ale ţesăturilor | - Mod de obţinere a legăturii |
| --- | --- |
| - Diagonal ascuţit | - Extindere pe direcţie longitudinală |
| - Panama | - Îmbinarea a două legături cu sensuri diferite |
| - Rips de B | - Extindere pe direcţie bidirecţională |
| - Rips de U | - Adăugare de puncte sau linii de legare |
|  | - Extindere pe direcţie transversală |

Subiectul II 									TOTAL: 30 puncte

II.A. Răspundeți pe foaia de concurs următoarelor cerințe:                        10 puncte

- Definiţi firul textil.

- Clasificaţi firele textile:

- după natura materiei prime.

- după structură.

II.B. Pentru legătura prezentată, precizaţi:					10 puncte

Denumirea legăturii.

- Notaţi legătura şi precizaţi semnificaţia notaţiei.

- Efectul legăturii.

- Pentru aceeaşi valoare a raportului, şi pentru acelaşi

tip de legătură, reprezentaţi o legătură cu o altă

valoare a saltului.

II.C. 										10 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere:

- Tricotul este un produs textil obţinut pe cale mecanică prin buclarea ….(1)………  sau simultană a unui fir sau sistem de fire, transformarea lor în ……(2)………. şi înlănţuirea lor într-o anumită ordine.

- Legătura diagonal este cu efect de urzeală când urzeala se evidenţiază pe ……(3)……… ţesăturii.

- Tenacitatea reprezintă raportul dintre …….(4)………   şi densitatea de lungime exprimată în denier.

- Comanda ARRAY realizează o ….(5)……..  a unei selecţii de obiecte după un model matricial/rectangular sau după unul circular/polar.

- Echipamentul individual de lucru are rol de protecţie a …….(6)………   şi …..(7)……. unui lucrător, fără a-i asigura securitatea în muncă şi se poartă pe toată durata lucrului.

- Toate ţesăturile cu legături fundamentale au raportul în urzeală ……(8)……… cu raportul în bătătură.

- La tricot ……..(9)………. de ochiuri reprezintă succesiunea de ochiuri înlănţuite pe direcţie longitudinală şi se numerotează de la stânga la dreapta.

- Trusa de prim ajutor se compune din materiale de …….(10)…….. şi materiale consumabile.

Subiectul III									TOTAL: 40 puncte

III.A.

Alcătuiţi un eseu cu titlul „Corpul omenesc. Vestimentaţie şi conformaţii”, după următoarea structură de idei: 								20 puncte

- Definiţi conformaţiile normale;

- Enumeraţi criteriile de clasificare a conformaţiilor normale;

- Precizaţi toate anomaliile de conformaţie ale corpului omenesc;

- Clasificaţi produsele vestimentare după linia de sprijin. Daţi cel puţin două exemple din fiecare categorie.

III. B.

Se dau două fire textile cu următoarele caracteristici: 			20 puncte

F1:     L= 200 m                                                                                 F2:       Td = 210 den

M = 5 g                                                                                                 Fr   = 420 cN

Fr   = 450 cN

- Calculaţi tenacitatea celor două fire şi precizaţi care fir este mai rezistent;

- Precizaţi care fir este mai subţire;

- Calculaţi, pentru ambele fire, fineţea în Ttex